Urinalspüler TEMPOSOFT 2

Spülzeit 3 Sekunden

Durchgangsform, besonders leichte Betätigung

Artikelnummer: 777800

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Druckspüler für Urinal, Aufputzmontage:

Für Standard- oder Absaugurinal.

Für Aufputzmontage.

Besonders leichte Betätigung.

Spülzeit ~3 Sekunden.

Spülmenge voreingestellt auf 0,15 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar.

Körper aus Messing verchromt G 1/2B.

Durchgangsform für Anschluss von oben.

Geeignet für Regenwasser.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.