Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOMIX 3

Besonders leichte Betätigung

Einhandbedienung, Wandmontage, Set 2/2, L. 190

Artikelnummer: 794055

Ausschreibungstext

Einhand-Selbstschlussmischer für Waschtisch, Wandmontage, Kit 2/2:

Besonders leichte Betätigung.

Temperatureinstellung und Auslösung über den Bediengriff.

Laufzeit ~7 Sekunden, einstellbar von 6 bis 9 Sekunden.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 3 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer, vandalengeschützter Strahlregler.

Körper aus Edelstahl verchromt L. 190 mm.

Für Wandmontage G 1/2B.

Anschluss von oben oder von unten.

UP-Wasseranschlüsse.

Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Einstellbare Warmwasserbegrenzung.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

Mit Unterputz-Anschlussmodul Art. 794012 bestellen.