Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOMIX 3

Leichte Betätigung, Standmontage, satinierter Edelstahl, H.175

Einhandbedienung

Artikelnummer: 794110S

Ausschreibungstext

Einhand-Selbstschlussmischer für Waschtisch, Standmontage:

Besonders leichte Betätigung.

Temperatureinstellung und Auslösung über den Bediengriff.

Laufzeit voreingestellt auf ~7 Sekunden, einstellbar von 6 bis 9 Sekunden.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 3 bis 6 l/min.

Diebstahlhemmender, verkalkungsarmer Luftsprudler.

Körper aus satiniertem Edelstahl.

Auslaufhöhe 175 mm für Halbeinbaubecken.

PEX-Anschlussschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Einstellbare Warmwasserbegrenzung.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.